# Dictionnaire des Variables

Fichier source : Couts Journaliers Production — Résumé (n° 2606031) — CUMAREX S.A (Mercredi 3 juin 2026)

# 1. Présentation du fichier

Le document analysé est le résumé journalier de production, édité pour la société CUMAREX S.A. Il agrège, pour l'ensemble des articles/codes fabriqués un même jour : les réceptions de poisson (achats par lot), le rendement filet global, l'allocation de la main d'œuvre (MOD/Mg), un tableau de rendement par code, un tableau des coûts totaux par code (en Dhs), les totaux du jour, et un tableau des coûts unitaires par code (en Dh/kg).

Ce fichier se situe à un niveau intermédiaire entre la fiche « Par Article » (le détail d'un seul code pour un seul jour) et le rapport mensuel « Coût Global par Site » : il consolide plusieurs fiches « Par Article » d'une même journée, et sa propre consolidation sur une période alimente le rapport mensuel.

# 2. Variables brutes (issues du fichier)

## 2.1 Bloc réception poisson (famille du jour)

| Variable | Type | Unité | Définition |
| --- | --- | --- | --- |
| Poisson (famille) | Texte | — | Famille/espèce de poisson traitée ce jour (ex : Caballa). |
| Qte | Numérique (quantité) | kg | Quantité totale de poisson entier réceptionnée/utilisée ce jour (ex : 17.809). |
| Filet | Numérique (quantité) | kg | Quantité totale de filet obtenue après parage (ex : 5.776). |
| Rdt | Numérique (%) | % | Rendement filet global du jour (variable calculée, voir §3). |
| PU Moy | Numérique (montant) | Dh/kg | Prix unitaire moyen d'achat du poisson du jour, tous lots confondus (ex : 9,89). |
| % Jour | Numérique (%) | % | Part de cette réception dans l'activité du jour (ex : 24,1 %). |
| %prd C | Numérique (%) | % | Taux de production conforme / « cuite » (ex : 88,0 %). |
| %prd R | Numérique (%) | % | Taux de rendement réel par rapport à la référence (ex : 94,6 %). |

## 2.2 Bloc main d'œuvre (MOD) — total jour

| Variable | Type | Unité | Définition |
| --- | --- | --- | --- |
| M O D | Numérique (montant) | Dhs | Main d'œuvre directe totale du jour, tous articles confondus (ex : 96.405). |
| Mo Mg | Numérique (montant) | Dhs | Main d'œuvre / mélange (« Mg ») totale du jour (ex : 58.620). |
| Mod/C | Numérique (indice) | — | Indice de main d'œuvre directe rapporté à la caisse/production (ex : 102,3). |
| Mg/C | Numérique (indice) | — | Indice mélange rapporté à la caisse/production (ex : 11,1). |

## 2.3 Table des lots de poisson achetés

| Variable | Type | Unité | Définition |
| --- | --- | --- | --- |
| Code (fournisseur/bateau) | Texte (identifiant) | — | Code du fournisseur ou du bateau ayant livré le lot (ex : CAOMA, CAMAT). |
| Partie | Texte (identifiant) | — | Numéro de lot de la partie livrée (ex : 1110/26). |
| P.U | Numérique (montant) | Dh/kg | Prix unitaire d'achat du lot (ex : 9,8). |
| Qte | Numérique (quantité) | kg | Quantité achetée pour ce lot (ex : 7.967). |

## 2.4 Table de rendement par code

| Variable | Type | Unité | Définition |
| --- | --- | --- | --- |
| Code | Texte (identifiant) | — | Code article produit ce jour (ex : 125FCT4HD). |
| % Prod | Numérique (%) | % | Part de ce code dans la production totale du jour (ex : 88 %). |
| Égoutté Std / Reel | Numérique (poids) | g | Poids égoutté standard et réel par unité (ex : Std 90 / Réel 101). |
| P | Numérique | — | Poids brut de référence de l'unité (ex : 310). |
| % Casse | Numérique (%) | % | Taux de casse/rebut (ex : 0,5 %). |
| Huile Reel / Std | Numérique (montant) | Dh/kg | Coût huile réel et standard par unité produite (ex : 2,29 / 2,16). |
| MOD Reel / Std | Numérique (indice) | — | Indice main d'œuvre directe réel et standard (ex : 102 / 103). |
| Mg Reel / Std | Numérique (indice) | — | Indice mélange réel et standard (ex : 11,1 / 12,5). |
| Fr FAB Reel / Std | Numérique (montant) | Dh/kg | Frais de fabrication réel et standard par unité (ex : 0,47 / 0,59). |

## 2.5 Table des coûts totaux par code (Serie / Code, en Dhs)

| Variable | Définition |
| --- | --- |
| Serie | Numéro de série de production du jour (ex : A26060). |
| Code | Code article (ex : 125FCT4HD). |
| B.Pdtes | Base de production du code, en kg. |
| Poisson, Boits, Huile, Etui, MOd&Mg, F.Fab, F.Fin, Port, G.Fin | Coûts totaux par poste, en Dhs, pour ce code (mêmes postes que la fiche « Par Article »). |
| C.D | Coût Direct total du code, en Dhs (variable calculée, voir §3). |
| MB / %MB | Marge Brute totale du code, en Dhs, et son taux (variables calculées, voir §3). |
| CF | Charges fixes totales allouées au code, en Dhs. |
| MN / %MN | Marge Nette totale du code, en Dhs, et son taux (variables calculées, voir §3). |

## 2.6 Totaux du jour et table des coûts unitaires par code

| Variable | Définition |
| --- | --- |
| Product | Quantité totale produite tous codes confondus, en kg, et nombre de caisses (ex : 60.083 kg / 1.127 caisses). |
| PMV jour | Chiffre d'affaires total du jour, en Dhs (variable calculée, voir §3). |
| CODE (table unitaire) | Code article, décliné en coût unitaire (Dh/kg) : Poisson, Huile, Boite, Etui, Mod, Mg, F Fab, F Fin, C.D, P V, M B, %Mb, CH F, %Cf, M N, %M N — mêmes définitions que dans la fiche « Par Article ». |

# 3. Variables calculées et leurs formules

Formules retrouvées et vérifiées par recoupement des valeurs du fichier (exemples : réception poisson du jour, code 125FCT4HD, et totaux du jour).

| Variable | Formule de calcul | Vérification sur l'exemple |
| --- | --- | --- |
| Rdt (rendement filet) | Rdt = Filet / Qte × 100 | 5.776 / 17.809 ≈ 32,4 % |
| C.D par code (Dh/kg) | C.D = Poisson + Huile + Boite + Etui + Mod + Mg + F Fab + F Fin | 125FCT4HD : 3,07+0,28+1,19+0,27+1,06+0,11+0,47+0,36 ≈ 6,90 |
| M B par code (Dh/kg) | M B = P V − C.D | 9,78 − 6,90 = 2,88 |
| %Mb par code | %Mb = M B / P V × 100 | 2,88 / 9,78 ≈ 29,4 % |
| M N par code (Dh/kg) | M N = M B − CH F | 2,88 − 0,46 = 2,42 |
| %MN par code | %MN = M N / P V × 100 (= %Mb − %Cf) | 2,42 / 9,78 ≈ 24,7 % |
| C.D par code, en Dhs (table Serie/Code) | C.D = Poisson+Boits+Huile+Etui+MOd&Mg+F.Fab+F.Fin+Port+G.Fin | 125FCT4HD : 154.968+60.410+14.365+13.870+53.543+5.737+23.827+18.101+4.038 = 348.859 |
| MB / MN par code, en Dhs | MB = PMV_code − C.D ; MN = MB − CF | MB=145.364 ; CF=23.130 ; MN=145.364−23.130=122.234 |
| PMV jour | PMV jour = C.D jour + MB jour = Σ PMV_code | 390.574 + 141.769 = 532.343 |
| MN jour | MN jour = MB jour − CF jour | 141.769 − 24.471 = 117.298 |
| Taux de marge sur coût direct (jour) | = MB jour / C.D jour × 100 | 141.769 / 390.574 ≈ 36,3 % |
| Taux de charges fixes sur coût direct (jour) | = CF jour / C.D jour × 100 | 24.471 / 390.574 ≈ 6,3 % |
| Taux de marge nette sur coût direct (jour) | = MN jour / C.D jour × 100 | 117.298 / 390.574 ≈ 30,0 % |

Remarque : les trois derniers taux (36,3 % / 6,3 % / 30,0 %) sont calculés par rapport au Coût Direct total du jour, et non par rapport au PMV comme le %MB / %MN habituels — ce sont des « taux de marque » plutôt que des « taux de marge sur ventes ».

# 4. Relations de cohérence entre variables

| Relation | Signification |
| --- | --- |
| PMV jour = Σ PMV_code | Le chiffre d'affaires du jour est la somme des chiffres d'affaires de chaque code produit. |
| C.D jour = Σ C.D_code | Le coût direct du jour est la somme des coûts directs de chaque code. |
| MB jour = PMV jour − C.D jour = Σ MB_code | La marge brute du jour se décompose comme au niveau global, et comme la somme des marges par code. |
| MN jour = MB jour − CF jour | La marge nette du jour est la marge brute diminuée des charges fixes du jour. |
| Valeur totale par code (table Serie/Code) ≈ Coût unitaire (table CODE) × B.Pdtes | Les deux tableaux de coûts par code (en Dhs et en Dh/kg) sont liés par la quantité produite du code. |
| Fiches « Par Article » du jour ⊂ Résumé du jour ⊂ Coût Global par Site (mensuel) | Niveau d'agrégation croissant : article/jour → tous articles/jour → tous articles/mois. |

# 5. Feature engineering possible

Pistes de variables dérivées utiles pour le suivi de production ou un modèle statistique/ML à partir de ce résumé journalier :

- Répartition en % de chaque code dans le C.D, la MB et la PMV du jour (poids relatif de chaque référence).

- Écarts Réel/Standard par code sur Huile, MOD, Mg et Fr FAB, comme indicateurs de dérive de production à l'échelle du jour.

- Suivi temporel du rendement filet (Rdt) et du prix unitaire moyen d'achat (PU Moy) pour détecter une saisonnalité ou une dérive matière première.

- Coût moyen pondéré du poisson du jour à partir des lots (Code/Partie/P.U/Qte), comparé au PU Moy affiché.

- Consolidation des résumés journaliers sur une période (semaine, mois) pour reconstituer les variables du fichier mensuel « Coût Global par Site ».

- Détection d'anomalie : code(s) à %MN négatif (ex : 125MCDSTPM, −13 %) comme signal de produit déficitaire du jour.

- Indicateur binaire « code déficitaire » vs « code rentable », utile pour un tableau de bord quotidien de suivi de rentabilité.